[image: image22.png]




 WS-CT53N /CT53P/双数显落料计数传感器使用说明书
----------------------------------

产品部件说明:                                    

[image: image2.jpg]BRIERE

5 8 AT

RYEIRE
EH/ETHREER—R

W TR

DARK ON/LIGHT ON





注意事项:                                  

为了确保您的安全，使用时请务必遵守以下条例:

1、本产品仅供目标物检测之用。请勿将本产品用于保护人体或人体部位等目的。

2、本产品不得作为防爆产品使用。请勿在危险场所和 / 或潜在爆炸气体的环境中使用本产品。

3、该产品是 DC 电源型传感器。请勿使用 AC 电源。否则，会导致产品爆炸或着火。

4、请勿沿着电源线或高压线对放大器进行配线，否则传感器会因噪声发生故障或受损。

5、使用商用开关式稳压器时，确保将机框接地端子和接地端子接地。

6、请勿在室外或者外部光线能够直接进入光接收表面的位置使用。

技术规格:                                  

	型    号
	WS-CT53N
	WS-CT53P

	
	NPN输出
	PNP输出

	类    型
	黑线1个落料检测输出口，白线一个计数器输处口，导线引出式

	控制输出
	2个输出口

	光    源
	红外线，4元素发光二极管体

	反应时间
	最快速度：25US

	输出选择
	落料输出在掉落时输出，计数输出当计数器值到达设定值时输出80MS 

	显示指示器
	操作指示灯：红色发光二极管、双重数位监视器：双重7 位数展示，阀值（4位数绿色发光二极管体指示器）和当前值（4位数红色发光二极管体指示器）一起点亮。当前值范围：0-9999

	调节方式 
	由主机的可调电阻调节检测物体的大小，当顺时针调节时，可检测物体逐步减小，当逆时针调节时，可检测物体调大，最小检测物体为0.1MM 

	延时功能
	落料输出：断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器，可选择。计显示器在持续时间可选择： 1ms至9999ms

	控制输出
	NPN/PNP开放式集电器24V，最大100mA(只限于主部件）最大20mA(当扩展部件连接时,残余电压:1V. 型号带M字样的传感器为模拟量输出，模拟量电压从0-5V,检测准确度为千分之1

	电    源
	12至24VDC±10%之间，浮动比率（P-P):最大10％ 等级2 

	工作环境亮度
	白炽灯：最大：20,000lux,日光：最大：30,000lux

	功    率
消    耗
	标准模式：最大300mW

最大电压：24V
	标准模式：最大300mW

最大电压：24V

	耐振动性
	10至55Hz，双重振幅：1.5mm，X,Y,Z轴分别是2小时

	环境温度
	-10至+55℃，无冻结


输出电路:

WS-CT53N NPN型号                                                                 

[image: image3.png]o THEERAT

(42) 1€
Xxe loc
FX T 12~24v
TE





  WS-CT53P PNP型号 

  [image: image4.jpg]L DC
12~24V






正确的安装方法:                                 

[image: image1.jpg]


安装在 DIN 轨道上
1、将主机底部的卡槽与轨道对齐。按箭头1的方向推动主机的同时使其往箭头2的方向倾斜。

[image: image17.jpg]L




2、拆卸传感器的方法是，在朝箭头1的方向推动主机的同时，朝箭头 3 的方向提升主机。

安装到墙壁上(仅适用于主模块)

将模块放到选配的安装架上，将其安装到一起，并使用两个 M3 螺钉固定住，              
[image: image18.jpg])



连接光纤模块

1, 按箭头 1 所示的方向开启防尘盖。

2, 按箭头2所示的方向往下移光纤锁杆。

3, 将光纤模块记号上标记的长度插入光纤孔。           

4, 按箭头 4 所示的方向往下移光纤锁杆。

5, 如果使用较薄的光纤模块，则需要使用随其提供的转接器。

[image: image19.png]


6, 如果没有连接正确的转接器，则薄型光纤模块将不能正确地检测目标物。（转接器随光纤模块提供。)

7, 若将同轴反光型光纤模块连接到放大器上，应将单芯光纤连接到发射器侧,而将多芯光纤连接到接收器侧。

设置灵敏度                                 
 通过调节可调电阻的大小，可以调节检测物体的尺寸
大小

基本功能操作: 

落料的反应时间最快为25US,可以配合延时菜单工作，使得PLC或继电器能够快速响应 

上电时，八字显示如下：

[image: image20.png]



  CPV 9  
[image: image21.png]


短按[image: image5.jpg]



  CSV  100
短按[image: image6.jpg]



 TOFF - - -     TOFF位置闪烁   
短按[image: image7.jpg]


       按[image: image8.jpg]L




或[image: image9.jpg])



键,进入延时模式
	延时模式
	说　　明

	TOFF
	延时关闭

	SHOT
	一次性输出

	ON-D
	拉高延时

	OFFD
	拉低延时


 延时数据默认10MS,可以从1到9999MS调整

短按[image: image10.jpg]



    END     END处按MODE,退出功能菜单。按下UP DOWN
则又回到功能菜单。

键盘锁功能: 

使用键盘锁功能能停止所有键功能

同时按住[image: image11.jpg]


和 [image: image12.jpg])



键超过3秒,屏幕显示Loc,此时所有按键都被锁住.再同时按住[image: image13.jpg]


和 [image: image14.jpg])



键超过3秒,屏幕显示Unl按键锁住功能解除.

[image: image15.jpg])}
DD





计数器数据清零设置: 
在显示模式 CPV 1999下按[image: image16.jpg]


键的同时，按UP键至少3秒,屏幕显示:RST ,RST作用是将当前的计数器数据清零
产品保证书                                      

参考产品样本订购本公司产品时, 当报价表、合同、规格书等没有提及特别说明事项时, 适用以下的保证内容、免责事项、适合用途的条件等。

请务必在确认以下内容后进行订货。

1、保质期

保质期为一年，从产品发送到购买方指定地点之日算起。

2、保证范围

在上述保证期限内由于本公司的责任造成所购商品故障的情况下, 本公司负责免费修理产品。

但故障是由以下原因引起时, 则不属于保证对象范围:

在本公司产品说明书所述条件·环境·使用方法以外的情况下使用而引起的故障

非本公司原因引起的故障

3)非本公司进行的改造和修理引起的故障

4)进行了本公司记述使用方法以外的使用

5)货品发货后, 因无法预见的科学水平可能引起问题时

6)其它由于天灾、灾害等非本公司负责的因素造成的故障

同时, 上述保证仅指本公司产品本身, 由于本公司产品故障所引起的损害排除在保证对象以外。

3、责任限定

1)因本公司产品引起的特别损失、间接损失、及其他相关损失（设备损坏、机会丧失、利润损失）等情况, 本公司不承担任何责任。

2)使用可编程设备时, 因非本公司人员进行的编程, 或者由此所引起的后果, 本公司不承担任何责任。


4、适合用途、条件

1)本公司产品是针对一般行业的通用产品设计生产的，因此，我公司产品不得用于下列应用且不适合其使用。如需用于下述场合时, 请与本公司销售人员商谈, 确认产品规格书, 并应选择额定·性能有一定余地的产品, 同时应当考虑各种安全对策, 即使发生故障, 也能将危险降低到最小程度的安全回路等。

a.对生命及财产有严重影响的设施，如原子能控制设备、焚烧设备、铁路·航空·车辆设备、医疗设备、娱乐设备、安全装置以及必须符合行政机关和个别行业特殊规定的设备。

b.公共事业如煤气、自来水、电力的供应系统、24小时连续运转系统等要求高可靠性的设备。

c.可能危及人身财产的系统、设备、装置。

d.相似或类似条件的户外使用。    

2)当用户将本公司产品用于与人身财产安全密切相关的场合时, 应做到明确系统整体的危险性, 为确保安全性应采用特殊的冗余设计, 同时按照本公司产品在该系统中的适用目的, 做到配套的配电·设置等。

3)请务必遵守各项使用注意事项和使用禁止事项, 避免发生不正确使用以及由第三者造成的损害。

5、服务范围

本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用, 如有这方面的需求,可联系协商。

短按�  或 �调整CSV数据


,CSV从1可调到9999,CSV就是计数器的设定值。当CPV达到CSV设定值时，白线输出80MS。CSV时COUNTER SET VALUE的缩写。CPV时COUNTER PRESET VALUE的缩写。CPV时当前计数值，每掉一个物体会增加1











