WS-G53高速放大器

使用说明书

----------------------------------

产品部件说明:

注意事项:

为了确保您的安全，使用时请务必遵守以下条例:

1、本产品仅供目标物检测之用。请勿将本产品用于保护人体或人体部位等目的。

2、本产品不得作为防爆产品使用。请勿在危险场所和 / 或潜在爆炸气体的环境中使用本产品。

3、该产品是 DC 电源型传感器。请勿使用 AC 电源。否则，会导致产品爆炸或着火。

4、请勿沿着电源线或高压线对放大器进行配线，否则传感器会因噪声发生故障或受损。

5、使用商用开关式稳压器时，确保将机框接地端子和接地端子接地。

6、请勿在室外或者外部光线能够直接进入光接收表面的位置使用。

技术规格:

| 型 号 | WS-G53N-16US | WS-G53P-16US |
| --- | --- | --- |
|  | NPN输出 | PNP输出 |
| 类 型 | 1个输出口，导线引出式 |  |
| 控制输出 | 1个输出口，配备短路保护，配备自动防任何干扰功能 |  |
| 光 源 | 红色，4元素发光二极管体 |  |
| 反应时间 | 高速16US |  |
| 输出选择 | LIGHT-ON/DARK-ON（按键选择） |  |
| 显示指示器 | 操作指示灯：红色发光二极管、双重数位监视器：双重7 位数展示，阀值（4位数绿色发光二极管体指示器）和当前值（4位数红色发光二极管体指示器）一起点亮。当前值范围：0-9999 |  |
| 检测方式 | 光强度（可进行区域检测，可提供自动敏感跟踪 功能） |  |
| 延时功能 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器，可选择。计显示器在持续时间可选择： 1ms至9999ms |  |
| 控制输出 | NPN/PNP开放式集电器24V，最大100mA(只限于主部件）最大20mA(当扩展部件连接时,残余电压:1V |  |
| 电 源 | 12至24VDC±10%之间，浮动比率（P-P):最大10％ 等级2 |  |
| 工作环境亮度 | 白炽灯：最大：20,000lux,日光：最大：30,000lux |  |
| 功 率 消 耗 | 标准模式：最大300mW 最大电压：24V | 标准模式：最大300mW 最大电压：24V |
| 耐振动性 | 10至55Hz，双重振幅：1.5mm，X,Y,Z轴分别是2小时 |  |
| 环境温度 | -10至+55℃，无冻结 |  |

输出电路:

WS-G53N-16US NPN型号

WS-G53P-16US PNP型号

正确的安装方法:

安装在 DIN 轨道上

1、将主机底部的卡槽与轨道对齐。按箭头1的方向推动主机的同时使其往箭头2的方向倾斜。

2、拆卸传感器的方法是，在朝箭头1的方向推动主机的同时，朝箭头 3 的方向提升主机。

安装到墙壁上(仅适用于主模块)

将模块放到选配的安装架上，将其安装到一起，并使用两个 M3 螺钉固定住，

连接光纤模块

1, 按箭头 1 所示的方向开启防尘盖。

2, 按箭头2所示的方向往下移光纤锁杆。

3, 将光纤模块记号上标记的长度插入光纤孔。

4, 按箭头 4 所示的方向往下移光纤锁杆。

5, 如果使用较薄的光纤模块，则需要使用随其提供的转接器。

6, 如果没有连接正确的转接器，则薄型光纤模块将不能正确地检测目标物。（转接器随光纤模块提供。)

7, 若将同轴反光型光纤模块连接到放大器上，应将单芯光纤连接到发射器侧,而将多芯光纤连接到接收器侧。

设置灵敏度

两点校准:

步骤1,在光纤头前方没有放置任何工件时,按SET(设置)按钮(按键时间不超过2秒).

步骤2,将一个工件放置在光纤前方,按SET(设置)按钮(按键时间不超过2秒).

两个步骤测出的数值会显示在屏幕上并自动记忆储存.

如果两者测出的灵敏度差额太小,在完成测定后,显示屏的数字会闪烁2秒,这种状态需要用后面说明的另外模式解决,但数值仍会自动记忆保存.

定位校准:

步骤1,在光纤头前方没有放置任何工件时,按SET(设置)按钮(按键时间不超过2秒)

步骤2,将一个工件放置在光纤前方想要定位的位置,按SET(设置)至少3秒.直到显示屏闪烁.

灵敏度微调:

按UP DOWN键可直接修正设置值

1,按键后,屏幕数值闪烁,即可修正设置值.

2,按住箭头键不放,会快速增加或减少,时间越久加减速度越快.

基本功能操作:

1,上电显示   300 1999

短按或 键，300位置闪烁 此时再按  或   可直接          调整设置值的大小.

2,按住MODE键  超过3秒.进入如下流程:

A 100

短按  或 调整ATT衰减功能模

式,ATT有100挡档位

短按

TOFF - - -     TOFF位置闪烁

短按       按或键,进入延时模式

OFFD - - - -   OFFD     10

在延时模式下,OFFD位置会闪烁,此时按键后,数字10位置闪烁,按或键调整数值大小,再按键进入到DETC菜单,调整的数值会自动记忆储存.

ON-D - - - -   ON-D     10

SHOT - - - -   SHOT     10

END

END处按MODE,退出功能菜单，回到

显示菜单。

2, ATT功能

说明：在检测处于饱和状态时，通过降低ATT的数据降低发光强度，调整信号的衰减可以退出信号饱和 ，可以大大加强检测范围.ATT的数据最大为100，最小为1

3,延时功能说明:所有调整的时间从1MS-9999MS

| 延时模式 | 说 明 |
| --- | --- |
| TOFF | 延时关闭 |
| SHOT | 一次性输出 |
| ON-D | 拉高延时 |
| OFFD | 拉低延时 |

输出方式选择:

短按MODE按键，菜单出现当前的LON或DON,然后短按UP或DOWN按键，可以选择	light-on常开或dark-on常闭

键盘锁功能:

使用键盘锁功能能停止所有键功能

同时按住和 键超过3秒,屏幕显示Loc,此时所有按键都被锁住.再同时按住和 键超过3秒,屏幕显示Unl按键锁住功能解除.

初始化设置:

在显示模式 86 1999下按键的同时，按SET键至少3秒,屏幕显示:Init

产品保证书

参考产品样本订购本公司产品时, 当报价表、合同、规格书等没有提及特别说明事项时, 适用以下的保证内容、免责事项、适合用途的条件等。

请务必在确认以下内容后进行订货。

1、保质期

保质期为一年，从产品发送到购买方指定地点之日算起。

2、保证范围

在上述保证期限内由于本公司的责任造成所购商品故障的情况下, 本公司负责免费修理产品。

但故障是由以下原因引起时, 则不属于保证对象范围:

- 在本公司产品说明书所述条件·环境·使用方法以外的情况下使用而引起的故障

- 非本公司原因引起的故障

3)非本公司进行的改造和修理引起的故障

4)进行了本公司记述使用方法以外的使用

5)货品发货后, 因无法预见的科学水平可能引起问题时

6)其它由于天灾、灾害等非本公司负责的因素造成的故障

同时, 上述保证仅指本公司产品本身, 由于本公司产品故障所引起的损害排除在保证对象以外。

3、责任限定

1)因本公司产品引起的特别损失、间接损失、及其他相关损失（设备损坏、机会丧失、利润损失）等情况, 本公司不承担任何责任。

2)使用可编程设备时, 因非本公司人员进行的编程, 或者由此所引起的后果, 本公司不承担任何责任。

4、适合用途、条件

1)本公司产品是针对一般行业的通用产品设计生产的，因此，我公司产品不得用于下列应用且不适合其使用。如需用于下述场合时, 请与本公司销售人员商谈, 确认产品规格书, 并应选择额定·性能有一定余地的产品, 同时应当考虑各种安全对策, 即使发生故障, 也能将危险降低到最小程度的安全回路等。

a.对生命及财产有严重影响的设施，如原子能控制设备、焚烧设备、铁路·航空·车辆设备、医疗设备、娱乐设备、安全装置以及必须符合行政机关和个别行业特殊规定的设备。

b.公共事业如煤气、自来水、电力的供应系统、24小时连续运转系统等要求高可靠性的设备。

c.可能危及人身财产的系统、设备、装置。

d.相似或类似条件的户外使用。

2)当用户将本公司产品用于与人身财产安全密切相关的场合时, 应做到明确系统整体的危险性, 为确保安全性应采用特殊的冗余设计, 同时按照本公司产品在该系统中的适用目的, 做到配套的配电·设置等。

3)请务必遵守各项使用注意事项和使用禁止事项, 避免发生不正确使用以及由第三者造成的损害。

5、服务范围

本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用, 如有这方面的需求,可联系协商。